Роликовые опоры OMS могут использоваться для того,

чтобы направлять трубопровод и воспринимать вес

трубопровода. Вогнутая форма роликов обеспечивает

боковой охват трубы. Данный тип роликовых опор

обеспечивает движение трубы вдоль оси трубопровода,

а также боковое скольжение благодаря тому, что в

конструкции имеется более длинный осевой стержень.

Опоры OMS используют для трубопроводов, находящихся

на открытом пространстве, так как в этом случае возникает

возможность бокового воздействия ветра на трубопровод.

Опоры OMS особенно подходят для восприятия

боковой нагрузки, которая может составить до 35% от

вертикальной нагрузки на трубопровод.